MEMORIAL DE CÁLCULO DOS PARÂMETROS

- Dados de Ensaio

Vazão Constante (Q): {{ q }} m³/h

Nível Estático (NE): {{ ne }} m

Nível Dinâmico (ND): {{ nd }} m

Rebaixamento Máximo (Δ): {{ s_total }} m

- Memória de Cálculo dos Parâmetros Hidráulicos

O valor de capacidade específica calculada a partir da transmissividade para o rebaixamento é de {{ t_reb_s }} m²/s e para recuperação é de {{ t_rec_s }} m²/s,

Fórmulas Utilizadas:

(1) Δ = ND – NE

Onde Δ = rebaixamento total obtido no teste de vazão

(2) T = (0,183 x Q) / ΔS

Onde T = transmissividade

Q = menor vazão obtida no teste de vazão

ΔS = variação de rebaixamento obtida em ciclo logarítmico

(3) q = Q / Δ

Onde q = capacidade específica calculada pelo teste de vazão

Q = menor vazão obtida no teste de vazão

Δ = rebaixamento total obtido no teste de vazão

(4) q Δ(T) = 0,8 x T

Onde q Δ(T) = capacidade específica calculada a partir da transmissividade

T = transmissividade

- Resultados de Bombeamento

Utilizando-se os dados obtidos no teste de vazão para o rebaixamento, pode-se determinar:

NE = {{ ne }} m

ND = {{ nd }} m

Δs (Rebaixamento Total) = {{ s_total }} m

Δs’ (Inclinação da Reta) = {{ ds_linha }} m

Q = {{ q }} m³/h

ΔS’ = obtido da interpretação da curva de variação REBAIXAMENTO x TEMPO apresentada na Figura 2, onde são identificados os seguintes valores:

ΔS’ = {{ ds_linha }} m

T = (0,183 x Q) / ΔS e, portanto,

T = (0,183 x {{ q }}) / {{ ds_linha }}

T1 = {{ transmissividade }} m³/h/m

T2 = {{ t_reb_s }} m²/s

q Δ(T) = 0,8 x T, portanto,

q Δ(T) = 0,8 x {{ transmissividade }}

q Δ(T) = {{ ce_reb }} m³/h/m

Vazão ótima = 0,8 * T * ΔS (24h)

Vazão ótima = 0,8 * {{ transmissividade }} * {{ s_total }}

Vazão ótima = {{ vazao_otima }} m³/h

- Resultados de Recuperação

Utilizando-se da interpretação da curva de variação RECUPERAÇÃO x t/t’, apresentada na Figura 3, onde são identificados os seguintes valores:

ΔS’ = {{ ds_rec }} m

T’ = (0,183 x Q) / ΔS’

T’ = (0,183 x {{ q }}) / {{ ds_rec }} m

T’ = {{ t_rec_h }} m³/h/m

T’ (m²/s) = {{ t_rec_s }} m²/s

qΔ(T’) = 0,8 x T’

qΔ(T’) = 0,8 x {{ t_rec_h }}

qΔ(T’) = {{ ce_rec }} m³/h/m

- Métodos de análise do teste

O método utilizado para o tratamento dos dados foi o de COOPER/JACOB.

Figura 1 - Tabela Teste de Bombeamento do poço de {{ cliente }} conforme NBR 12.212 e 12.244 de 2006

Figura 2 - Gráfico de rebaixamento versus tempo

{{ grafico_rebaixamento }}

Figura 3 - Gráfico de recuperação versus tempo

{{ grafico_recuperacao }}